# ESPECIFICACIONES OBRA

# “LA MAR”

PROMOTOR:		Taylor Wimpey de España, S. A. U.

C/ Aragón 223-223A – 07008 Palma de Mallorca

ARQUITECTO:	Salvador Rodríguez Priego

C/ Colom, 16. Principal. – 07001 Palma de Mallorca.

ARQUITECTO	Yolanda Jiménez Pulido

TECNICO:		C/ Mestres d´Aixa, 7. Bajos – 07014 Palma de Mallorca.

# MEMORANDUM TECNICO DE CALIDADES

CIMENTACIÓN:	Cimentación a base de zapatas arriostradas y corridas de hormigón armado.

ESTRUCTURA:	Vertical, pilares de hormigón armado y muros de fábrica.

Horizontal, forjados sanitarios pretensados, reticulares y losa maciza de hormigón armado.

CERRAMIENTOS:	Cerramientos exteriores de bloque de hormigón semiitaliano de 15 cm, 9,5 cm de aislamiento mineral y trasdosado tipo Pladur. Paredes medianeras a base de bloque cerámico tipo panal de alto aislamiento acústico, trasdosado de pladur. Tabiquería interior a base de Pladur con perfilería de 46 mm y doble placa de 13 mm. a ambos lados. Cortinero en salón y habitaciones; foseado en duchas

CUBIERTAS:	Plana no transitable con acabado de grava en zona de instalaciones y plana transitable en solariums privativos de cubierta.

REVOCOS Y

ENLUCIDOS:	Exteriores a base de enfoscado y revoco fratasado.

Interiores con yeso y falsos techos de Pladur.

SOLADOS:	Pavimento interior y exterior de la vivienda, de gres porcelánico, formato 60x60 de Saloni, modelo Byblos, ceniiza mate. Pavimento cubiertas Saloni Elba beig 30,5 x 30,5

En zonas exteriores, gres rústico, hormigón y aglomerado asfáltico.

APLACADOS Y

ALICATADOS:	Revestimiento de Saloni, modelo Byblos cenza mate, formato 120x40 en duchas.

CARPINTERIA

DE MADERA:	Puerta de entrada a la vivienda acorazada.

Puertas de paso interiores en color blanco.

Armarios empotrados de iguales características a las puertas de paso, con estante maletero, barra perchero; interior tipo melamina textil.

Todos los herrajes de colgar serán de acero inoxidable o aluminio plata mate; las manetas, cerraduras y tiradores en el mismo material. Picaportes de cierre magnético en puertas interiores.

CARPINTERIA

METALICA:	Ventanas y vidrieras en aluminio, con rotura de puente térmico.

Persianas motorizadas enrollables de aluminio lacado en dormitorios.

INSTALACIÓN

ELECTRICA:	De acuerdo con la Legislación vigente, reglamento de baja tensión y normativa de la compañía suministradora. Electrificación de categoría especial.

Instalación registrable mediante cajas y tubos de plástico empotrados. Cuadros de viviendas con interruptor diferencial y protecciones magnetotérmicas.

Contador individual.

Focos led empotrados en techo en toda la vivienda.

INSTALACIÓN

TELEFONIA Y TV:	Instalación de acuerdo con la ley de Telecomunicaciones.

Tomas de teléfono en salón y dormitorios.

Tomas de TV-TDT-SAT en salón y dormitorios.

Antena de TV terrestre y parabólica de cuatro polaridades.

INSTALACIÓN

FONTANERIA:	Instalación de agua fría y caliente con tubos de material plástico. Sanitarios suspendidos de la casa Jacob Delafon color blanco, modelos Rodin+ o similar en baños.

Plato de ducha monobloque acabado gel coat.

Lavabo Kyrya modelo Durian encastrado en mueble Kyrya modelo L13 en baño principal y lavabo de Jacob Delafon modelo Delta Pure sobre encimera y mueble también de Jjacob Delafon modelo Parallel en baño secundario.

Grifería cromada de la casa TRES o similar empotrada en pared, para lavabos y duchas.

Sistema de aerotérmia con una capacidad de acumulación de 110 lts. para la producción de agua caliente sanitaria.

Sistema de ventilación mecánica individual por vivienda.

AIRE

ACONDICIONADO:	Climatización por bomba de calor tipo aire-aire con fan coils empotrados en falsos techos y distribución de aire a través de rejillas y conductos. Compresor con tecnología Inverter de alta eficiencia energética.

ACRISTALA-

MIENTOS:	Doble acristalamiento aislante, con luna de seguridad en ventanales de salones.

Mampara de vidrio en plato de ducha.

PINTURAS:	Los exteriores irán tratados con pintura lisa.

En el interior de las viviendas se aplicará pintura plástica blanca lisa.

La cerrajería de hierro irá tratada con imprimación anticorrosiva y acabado con esmalte a color o aluminio anodizado.

MUEBLES

COCINA:	Muebles altos y bajos con puertas acabado lacado soft, fregadero de un seno. Se incluye, placa de inducción y horno de la marca Siemens así como campana extractora empotrada en techo Pando E297

Encimera en material compacto.

VARIOS:

Piscina comunitaria con ducha e iluminación.

Aparcamientos exteriores.

Preinstalación para recarga de vehículo eléctrico

Los jardines se entregarán con tierra vegetal, ajardinados y con red de riego.

Cerramiento solar, en piedra rústica, muro de hormigón o rejilla metálica.

Iluminación exterior (terrazas y porches).

VIVIENDAS ADAPTADAS AL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA, S.AU. se reserva el derecho de modificar o cambiar los materiales y modelos y distribución de dichas especificaciones y planos con el fin de mejorar el proyecto según criterio de los técnicos autores del proyecto.